СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Реализация проекта	2

1.1 Характеристика организаций	2

1.2 Проектирование локальной вычислительной сети для МАОУ «Лицей-интернат №2»	3

1.3 Топология ЛВС	7

1.4 Структурированная кабельная система ЛВС	8

1.5 Подбор оборудование	9

1.6 Матрица доступа	11

1.7 Матрица VLAN и IP-адресов	12

1.8 Провайдер	12

1.9 Бюджет и сроки проекта	12

1.10 Выбор оборудование и настройка	13

1.11 EVE-NG	14

1.12 Конфигурирование Mikrotik	16

1.13 Тестирование локальной вычислительной сети	17

1.14 Профилактические задачи для локальной вычислительной сети	19

1.15 Устранения рисков в локальной вычислительной сети	22

Приложение А	24

Приложение Б	28

Приложение В	43

Приложение Г	49

Приложение Д	53

# Глава 1. Реализация проекта

## 1.1 Характеристика организаций

МАОУ «Лицей-интернат №2»

Заказчик проекта, МАОУ «Лицей-интернат №2» – инновационное общеобразовательное учреждение для одаренных детей, находящийся в г. Казань. Основанная в 1992 году в рамках сотрудничества между Республикой Татарстан и Турцией в сфере образования.

Характеристики отделов

В МАОУ «Лицей-интернат №2» имеются следующие отделы:

- Директорская, осуществляет руководством лицея-интерната, выполняет требование вышестоящих органов (Министерство образование РТ и РФ), координирует учебно-воспитательную работу лицея-интерната, обеспечивает административно-хозяйственную деятельность, создаёт условия для сотрудников и учеников.

- Приёмная, получает необходимые директору сведения от исполнителей, назначает встречи к директору, организует встречи, принимает и отвечает на телефонные разговоры, контролирует основную электронную почту лицея-интерната, принимает документы на подписание.

- Администрация, формирует учебную программу лицея-интерната, руководят педагогами, выполняют воспитательные работы, работают с расписанием занятий, контролируют образовательным процессом, принимают встречи родителей и учеников.

- Бухгалтерия, введение бухгалтерского учета, работа с документами финансового характера и учёта, работа с финансами лицея-интерната,

- Библиотека, учёт книг, выдача и приём книг, формирование списка закупок книг.

- ИТ отдел, обслуженные ИТ парка лицея-интерната, администрирование ЛВС, обработка требований от других подразделений компаний и их программно-техническое реализация, прямой и обратный инжиниринг инфо систем и их компоненты, взаимоотношения с операторами связи и удостоверяющими центрами.

- Учительская, отдел для подготовки учителей к своей работе.

- Учителя, осуществление обучения и воспитание учеников, руководят учениками.

- Ученики, обучатся в лицее-интернате, подчинятся правилам лицея-интерната.

- Компьютерный класс, кабинет предназначен для проведения урока «Информатики».

- Медицинский блок, проводит медицинский осмотр персонала и учеников, выполняет учёт состоянии отдела, учеников и персонала, отвечает за медикаменты лицея-интерната.

- Охрана, обеспечивает охрану лицея-интерната.

Планировка здании

Планировка здания необходима для постройки топологии локально вычислительной сети и расположение оборудование. (Рисунок 1.1-1.8).

## 1.2 Проектирование локальной вычислительной сети для МАОУ «Лицей-интернат №2»

Техническое задание.

Локальная вычислительная сеть предназначена для организации среды передачи информации в МАОУ «Лицей-интернат №2».

Описанные в техническом задании требования должны использоваться в качестве основы при проектировании локальной вычислительной сети.

Требование к локально вычислительной сети МАОУ «Лицей-интернат №2»:

- Сеть должна стабильно функционировать, выдерживать поставленные задачи и нагрузки;

- Предоставление доступа к сети Интернет для учеников, должно выполнено по требованиям Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ;

- Возможность масштабируемости локально вычислительной сети;

- Обеспечивать передачу данных по физическим и беспроводным линиям с сетевыми оборудованиями между компьютерами;

- Должна обслуживать 120 компьютеров в локально вычислительной сети.

Требование к структуре кабельной сети и горизонтальной подсистеме:

- Должно соответствовать с стандартами TIA 568 и 569;

- Максимальное расстояние горизонтальной проводки не должно превышать 90м;

- Кабеля «Витой пары» должны соответствовать категории 5Е и 6;

- СКС должна обеспечивать быструю перекоммутацию линий горизонтальной проводки и магистрали здания;

- Необходима в кабелях «Витой пары» и патч панелях промаркировать;

- Прокладку кабелей в коридорах должна осуществляться за фальш потолком, если таковой имеется, а при его отсутствии - в специализированных кабель-каналах или в существующих закладных;

- В рабочих помещениях подвод кабеля к рабочим местам производится в кабель-каналах;

- ЛВС должны соответствовать требованиям стандартов, правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности;

- Подключения к компьютерам и оборудованиям с помощью кабеля «Витой пары» стандарта RJ-45;

- Должна предоставлять 100 МБ/сек для точек доступа и компьютеров, для сетевых оборудований 1000 МБ/сек.

Требование к серверному помещению:

  - Должна соответствовать по стандарту TIA/EIA-569;

  - Отдельное помещения;

  - Площадь серверной помещении не должно быть меньше 5 м2;

  - Серверное помещения должно быть размещена в близи с магистральной сетью;

  - В серверном помещении должно быть кондиционер для охлаждения сетевой оборудование, так же должна быть вентиляция помещения;

  - В помещении должно быть заземления и электропитание для сетевого оборудование и серверов;

  - Должно быть система пожаротушения, датчики дыма, огнетушитель;

  - Освещения помещения, стандартная для кабинетов;

  - Физический доступ в серверное помещения, доступ разращён для системных администраторов и специалистам информационной безопасности, в дверях должно быть замки и ключи даны системным администраторам и специалистам информационной безопасности;

  - Серверное помещение должна быть оборудована системами:

      - видеонаблюдения;

      - охранной сигнализации;

      - пожарной сигнализации;

      - пожаротушения;

      - кондиционирования и вентиляции;

      - освещения и аварийного освещения.

Требование к телекоммуникационным и серверным шкафам:

- Должна соответствовать по стандарту TIA/EIA-569;

- Каркас корпуса должен выдержать минимально допустимая нагрузку 750 кг;

- Высота не меньше 22U;

- Вентиляция внутри шкафа;

- Возможность установки сетевых оборудований и серверов.

Требование к оборудованию:

  - Маршрутизатор:

      - Должен иметь 2 порта;

      - Пропускной способности 100 Мбит/с;

      - Поддержка QoS и NAT;

      - ОЗУ больше 2-х ГБ;

      - Форм-фактор для серверного шкафа.

  - Коммутатор:

      - Должен иметь 24 портов;

      - Поддержка VLAN;

      - Поддержка питание портов по технологии PoE;

      - Форм-фактор для серверного шкафа.

  - Патч панель:

      - Количество портов 24;

      - Тип подключения RJ-45.

  - Сетевой фильтр:

      - Кол-во разъёмов: 8;

      - Максимальная мощность: 1500 Вт.

  - ИБП:

      - Должен обеспечить питание и защиту всем сетевым оборудованиям;

      - Мощность больше 1000 Вт;

      - Защита от перегрузки;

      - Защита от высоковольтных импульсов;

      - Фильтрация помех;

      - Защита от короткого замыкания;

      - Форм-фактор для серверного шкафа.

  - Кондиционер:

      - Должен обеспечить охлаждения серверной помещении и сетевых оборудований;

      - Тип кондиционера: настенная сплит-система;

      - Производительность охлаждения больше 3 кВт;

      - Класс энергопотребления: A++.

  - Розетки:

      - Количество портов 2;

      - Тип подключения RJ-45;

      - Тип установки встраиваемая.

  - Провода:

      - Длина больше 300 м.;

      - Категории 6А и 5Е;

      - Тип FTP и UTP.

## 1.3 Топология ЛВС

Топология локальной вычислительной сеть МАОУ «Лицея-интерната» был построен на программе «draw.io». (Рисунок 2.1)

Рисунок 2.1 – Интерфейс программы «draw.io»

Школа имеет 2 здания Лицея и Интерната, каждое здание подключено к своему Интернету. (Рисунок 2.2 – 2.3)

## 1.4 Структурированная кабельная система ЛВС

СКС строится в трёх этапах:

- Схема структурная СКС; (Рисунок 2.4 – 2.5)

- План расположения оборудования. Кабельные трассы; (Рисунок 2.6 – 2.12)

- Схема установки оборудования. (Рисунок 2.13 – 2.14)

СКС был построек с помощью программы «draw.io».

## 1.5 Подбор оборудование

По требованиям организации проекта (1.2 Требование организации к проекту), было выбрано следующее оборудование:

Маршрутизатор

Модель: MIKROTIK CCR1009-7G-1C-1S+

Характеристики:

- Процессор: 9 ядер, 1.2 ГГц на ядро;

- ОЗУ: 2 ГБ;

- ПЗУ 128 МБ;

- Сетевые интерфейсы: 7x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 1х SFP+ 1.25G/10G, 1х комбинированный порт Ethernet 10/100/1000 / SFP 100/1.25G;

- Пропускная способность 15792 Мбит/с.

Коммутатор

Модель: MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM

Характеристики:

- Уровень коммутатора: L3;

- Процессор: 1 ядро, 800 МГц;

- ОЗУ: 512 МБ;

- ПЗУ: 16 МБ;

- Сетевые интерфейсы: 24х 10/100/1000 Ethernet, 4х SFP+;

- Поддержка PoE: есть, 24 В;

- Пропускная способность 64000 Мбит/с.

ИБП

Модель: APC Smart-UPS SMT1500RMI2U

Характеристики:

- Мощность: 1500 Вт;

- Количество выходных разъемов: 4;

- Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный);

- Защита от перегрузки: есть;

- Защита от высоковольтных импульсов: есть;

- Фильтрация помех: есть;

- Защита от короткого замыкания: есть;

- Тип предохранителя: автоматический.

Кондиционер

Модель: WHIRLPOOL WHI49LB

Характеристики:

- Тип кондиционера: настенная сплит-система;

- Мощность охлаждения 2800 Вт

- Производительность охлаждения: 3.3 кВт;

- Класс энергопотребления: A++.

Серверный шкаф

Модель: МиК ШТП-Р-6617-С

Характеристики:

- Высота: 17U;

- Размеры: 600х800х1000 мм;

- Максимальная нагрузка по весу: 600 Кг.

Телекоммуникационный шкаф

Модель: ITK LWR3-06U64-MF

Характеристики:

- Высота: 6U;

- Размеры: 600х450х350 мм;

- Максимальная нагрузка по весу: 90 Кг.

Сетевой фильтр

Модель: ITK PH12-8D3

Характеристики:

- Кол-во разъёмов: 8;

- Максимальная мощность: 1500 Вт.

Патч панель

Модель: ITK PP24-1UC5EU-K05-G

Характеристики:

- Кол-во портов: 24.

Розетка

Модель: Onekey Florence RJ45

Характеристики:

- Количество портов 2;

- Тип подключения RJ-45;

- Тип установки встраиваемая.

Провода

Модель: Lanmaster LAN-6AFTP-BL

Характеристики:

- больше 300 м.;

- Категории 6А;

- Тип FTP.

Провода

Модель: BURO BU-CCA-040 UTP

Характеристики:

- больше 300 м.;

- Категории 5Е;

- Тип UTP.

## 1.6 Матрица доступа

Матрица доступа, показывает каким отделам, какой ресурсы доступны.

Обозначение в таблице: (Таблица 2.1)

- Чтение/Доступ/Удаление;

- +: есть доступ;

- -: нет доступа.

## 1.7 Матрица VLAN и IP-адресов

Матрица VLAN и IP-адресов, необходима для выдачи компьютерам IP-адреса и распределение по VLAN. (Таблица 2.2)

## 1.8 Провайдер

Государственной интегрированной системе телекоммуникаций Республики Татарстан или ГИСТ РТ, проект Республики Татарстана по внедрению интернета в образовательные учреждение. Практически все школы в Республики Татарстана имеют локальную вычислительную сеть от ГИСТ РТ. ГИСТ РТ работает на сети провайдера Таттелеком. Локальная вычислительная сеть от ГИСТ РТ соответствует по всем необходимым стандартам и законам РФ применимы к локальным вычислительным сетям для образовательных организаций. ГИСТ РТ подключён по оптическому волокну, благодаря ей достигается скорость от 1000 МБ/сек.

Благодаря проведённой оптоволокну в здания от ГИСТ РТ, возможно заключить договор с Таттелеком для предоставления доступа к интернету.

Причина неиспользование сети от ГИСТ РТ:

- Нет возможности контролировать сеть, сеть может контролировать только ГИСТ РТ;

- Ограничения доступа интернета для всех пользователей, необходимо ограничения только для учащихся лицея.

Провайдером для локальной вычислительной сети будет предоставляется от Таттелеком.

## 1.9 Бюджет и сроки проекта

Необходимо приобрести оборудование и материалы. Покупать все в компьютерном магазине. Контракты нужно заключать с поставщиками оборудование, материалов и инструментов и провайдером интернета. (Таблица 2.3)

Сроки реализации проекта. Длительность проекта.

Длительность всего проекта составляет один месяц. 1 день сбор сведение об организации, 1 день определение оборудование, 3 дня составление планов, 4 дня выбор и покупка оборудование, 18 дней установка, настройка и тестирование сети, и оборудование. (Таблица 2.4)

Сроки были вычислены с помощью MS Project. (Рисунок 2.15)

Рисунок 2.15 - Иерархическая структура работ проекта и диаграмма Ганта

## 1.10 Выбор оборудование и настройка

Сетевое оборудование для ЛВС будет использоваться от компании MikroTik, причины использование оборудование от MikroTik:

- Цена, в своём ценовом сегмент не имеются аналоги от других производителей;

- Возможности, благодаря прошивки RouterOS возможно настроить разные сценарии и роли использование сетевого оборудование;

- Высокое надёжность, надёжность сравнивая с сетевыми оборудования от Cisco;

- Возможность масштабирование локальной вычислительной сети.

## 1.11 EVE-NG

Для работы с EVE-NG понадобится:

- Процессор с поддержкой виртуализации;

- ОЗУ больше 8 ГБ;

- Дисковое пространство больше 40 ГБ;

- ОС Windows 10 Pro;

- ПО для работы с виртуальными машинами «VMware Workstation Pro»;

- Образ «EVE-NG»;

- Образ сетевого оборудование Mikrotik.

Процесс настройки EVE-NG:

- Установка «VMware Workstation Pro»;

- Подключения виртуальной машины EVE-NG к VMware Workstation Pro;

- Настройка виртуальной машины, выставить: 6 ГБ ОЗУ, 1 процессор, 2 ядра процессора, включить поддержку виртуализации, добавить сетевой адаптер в режиме «Мост» и второй сетевой адаптер в режиме «VMnet0»;

- Запуск виртуальной машины EVE-NG;

- Вход в систему, логин «root», пароль «eve»;

- Пароль оставляем по умолчанию;

- Имя сервера оставляем по умолчанию;

- Настройка IP ставим DHCP;

- Сервер получит IP адрес, в нашим случае 192.168.1.7;

- Полученный IP адрес вводим в веб браузере;

- Вход в систему, логин «admin», пароль «eve»;

- Создаём проект;

- Присваиваем имя и автора проекта;

- EVE-NG настроена (Рисунок 2.16)

Рисунок 2.16 – Рабочий стол EVE-NG

- Загружаем образ Mikrotik в EVE-NG. По умолчанию в EVE-NG нет возможность ставить сетевое оборудование и сервера, необходимо установить их;

- В VMware Workstation Pro заходим в сервер и создаём папку командой «mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/mikrotik-6.48.1/»;

- Заходим в созданную папку через FTP-клиент и загружаем образ Mikrotik;

- В консоли вводим следующие команды

«cd /opt/unetlab/addons/qemu/mikrotik-6.48.1/

mv chr-6.48.1.img hda.qcow2

/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions»

- Осталось настроить виртуальную сетевую карту, для этого пишем следующею команду «nano /etc/network/interfaces»;

- Редактируем следующею строчку «iface pnet1 inet dhcp»;

- Сохраняем все изменения;

- Входим через веб-браузер в EVE-NG и добавляем сетевое оборудование Mikrotik. Для этого нажимаем на «Add on object», затем «node», ищем «mikrotik» и выбираем её;

- Даём название, например «Router», назначаем нужное количество портов, можем выбрать нужную картинку для обозначения, остальное оставляем по умолчанию;

- На рабочем столе появился «Router», но она выключена, для включение необходима навести на неё и нажать правой кнопкой мыши, затем нажать на «Start»;

- Таким образом строим топологию ранее построенного сети МАОУ «Лицей-интернат №2» с характеристиками выбранными сетевыми оборудованиями. (Рисунок 2.17)

Рисунок 2.17 – Построенная топология сети в EVE-NG

## 1.12 Конфигурирование Mikrotik

После настройки EVE-NG и постройки топологии сети, настраиваем маршрутизаторы и коммутаторы, точнее составляем конфигурацию.

На маршрутизаторы будет настроена:

- Объединили порты;

- Создали VLAN;

- Диапазон IP-адресов;

- DHCP-сервера;

- Присвоили VLAN к портам;

- IP-адреса;

- DHCP-клиент, для подключения к интернету;

- Настроили DHCP-сервера для входа в интернет;

- Настроили DNS;

- Настроили блокировки сайтов;

- Отключили неиспользованные порты;

- Присвоили имя сетевому оборудованию.

Конфигурация будет вложена в (Приложение В)

На коммутаторе будет настроена:

- Объединили порты;

- Создали VLAN;

- Присвоили VLAN к портам;

- Объединили VLAN к портам;

- Присвоили IP-адрес коммутатору;

- Составили статический маршрут до маршрутизатора;

- Отключили неиспользованные порты;

- Присвоили имя сетевому оборудованию.

Конфигурация будет вложена в (Приложение Г и Д)

## 1.13 Тестирование локальной вычислительной сети

Тестирование необходимо выполнять во избежание неполадок в локальной вычислительной сети.

Для проверки соединения всех компьютеров в ЛВС, используют утилиту Ping. Ping – утилита для проверки целостности и качество соединения сети. Ping выполняется следующим образом:

- Запускаем на компьютере под управление ОС MS Windows командную строку, для этого нажимаем «Пуск», в поиске ввести «CMD», выбираем и запускаем от имени администратора;

- В командной строке вводим ping (IP-адрес компьютера или сетевого оборудование), например, ping 192.168.12.3. После ввода команды нажимаем на клавишу «Enter»;

- Начнётся процесс отправки тестовых пакетов, затем выведется результат;

- Если пакеты были получены, то тест пройден. Если потеряны, то тест не пройден и необходимо устранить неполадку. (Рисунок 2.18)

Рисунок 2.18 – Утилита Ping

Для проверки скорости соединения ЛВС и Интернета используют Speedtest. Speedtest – утилита для измерения скорости передачи данных в Интернет. Для измрение скорости необхождимо сделать:

- Запустить веб-браузер на компьютере;

- Войти на сайт «https://www.speedtest.net/ru»;

- Нажать на кнопку «Начать»;

- По окончанию измерение, сайт выводит скорость измерение. (Рисунок 2.19)

Рисунок 2.19 – Утилита Speedtest

В случае не соответствующих заявленной скорости соединения провайдером необходимо обратится к провайдеру.

## 1.14 Профилактические задачи для локальной вычислительной сети

Профилактические работы необходимы сделать во избежание неполадок и стабильной работы локальной сети.

Очистка серверного помещения

Период выполнения: Ежемесячно.

Описание: Очистка серверного помещения необходима для избавления пыли в оборудовании. Из-за пыли оборудование может получить короткую замыкания в микросхемах и выйти из строя. Так же, возможно выход из строя вентиляторы внутри оборудования, из-за не работы вентиляторов, возможно появления перегрева оборудование и выход из строя.

Инструкция:

1)	Необходима сделать стандартную уборку в помещении, не используя влажных средств очистки;

2)	Протереть оборудование с салфеткой, не использовать жидкости при очистке;

3)	Если оборудование не используется, то её вытащить и проверить на наличие пыли;

4)	Если имеется пыль, то продуть её с использованием воздушного-компрессора на малой мощности;

5)	Проверить вентиляторы на свободное вращение;

6)	Если вентиляторы плохо вращаются:

a.	Вытащить вентиляторы;

b.	Почистить с помощью кисточки;

c.	Если так же плохо вращается:

i.	Разобрать вентилятор;

ii.	Внутренность смазать с силиконовой смазкой;

iii.	Собрать все обратно;

iv.	Подать питание и проверить на вращения.

d.	Если при тестировании вентилятора, вентилятор не вращается, её нужно сменить;

e.	 Собрать всё обратно.

Составления отчёта, о состоянии сети

Период выполнения: Еженедельно.

Описание: Отчёты необходима делать для удобного выявления ошибок, учёта проделанных работ.

Инструкция:

1) При выполнении, работ, связанных с локальной сетью, записывать в журнал. Записать дату и выполненную работу.

Мониторинг сети

Период выполнения: Ежедневно.

Описание: Мониторинг необходим для быстрого выявления проблем в локальной сети.

Инструкция:

1)	Обычно в локальных сетях используется ПО для мониторинга, которая сама проверяет сеть и оповещает вас в случае неполадок в сети. Например, система Zabbix.

Обновление прошивок, ОС и ПО

Период выполнения: Ежемесячно.

Описание: Обновления принося с собой новый функционал, повышения безопасности и исправления ошибок.

Инструкция:

1)	Проветрить текущее версии прошивок, ОС и ПО;

2)	Проверить на официальных сайтах производителей и разработчиков на наличие новых версий прошивок, ОС и ПО;

3)	Если имеется новые версии:

a.	Скачать новые версии прошивок, ОС и ПО;

b.	Установить на оборудование или компьютер новые версии прошивок, ОС и ПО.

Резервное копирование конфигураций, прошивок, ОС и ПО

Период выполнения: Еженедельно.

Описание: Резервные копии помогают быстро и оперативно восстановить компьютер, устройство или оборудование до последнее сохранённой копии прошивок, ОС и ПО.

Инструкция:

1)	Загружаем конфигурации или образы сетевых оборудований и компьютеров;

2)	Сохраняем заранее выделенном диске копии;

3)	Старые образы и конфигурации удаляем.

Восстановления из резервной копии

Период выполнения: при выходе из строя.

Описание: Восстановления из резервной копии помогают быстро, оперативно и без снова прописывание настроек восстановить компьютер, устройство или оборудование до последнее сохранённой копии прошивок, ОС и ПО.

Инструкция:

1)	Находим нужную копию;

2)	Загружаем копию на оборудование, которую необходимо восстановить.

Очистка и смена фреона кондиционера

Период выполнения: Ежегодно.

Описание: Кондиционер часто засоряется из-за грязного воздуха в помещении. Фреон заканчивается, её нужно заправить раз в 2-3 года.

Инструкция:

1)	Для очистки кондиционера:

a.	Снять крышку кондиционера;

b.	Вытащить фильтра;

c.	Продуть с помощью воздушного-компрессора;

d.	Собрать всё обратно.

2)	Заправка фреона:

a.	Необходима вызвать специалистов по обслуживанию кондиционеров.

## 1.15 Устранения рисков в локальной вычислительной сети

Риск № 1

Проблема: Не работает локальная сеть

Решение:

- Проверить состояние сетевых оборудований;

- Перезагрузить все сетевые оборудование;

- В случае отсутствия реакции сетевого оборудование, необходима её заменить и загрузить последнею копию прошивки и конфигурации из резервной копии.

Риск № 2

Проблема: Компьютер не подключается к локальной сети

Решение:

- Проверить состояния кабеля с помощью тестера, если нет соединения, следует заменить кабель;

- Проверить состояние сетевой карты компьютера, если показывает ошибку, перенастроить сетевую карту.

Риск № 3

Проблема: Проблема с конфигураций в сетевом оборудовании

Решение:

- Проверить состояние сетевых оборудований;

- Проверить состояние конфигурации сетевых оборудований;

- Перезагрузить все сетевые оборудование;

- В случае неисправности конфигураций, необходима восстановить из последней копий конфигурации из резервных копий.

# Приложение А

Рисунок 1.1 – 1 этаж, 1-го корпуса лицея

Рисунок 1.2 – 2 этаж, 1-го корпуса лицея

Рисунок 1.3 – 3 этаж, 1-го корпуса лицея

Рисунок 1.4 – 1 этаж, 2-го корпуса лицея

Рисунок 1.5 – 2 этаж, 2-го корпуса лицея

Рисунок 1.6 – 3 этаж, 2-го корпуса лицея

Рисунок 1.7 – 1 этаж, интерната

Рисунок 1.8 – 2 этаж, интерната

# Приложение Б

Рисунок 2.2 – Топология ЛВС лицея

Рисунок 2.3 – Топология ЛВС интерната

Рисунок 2.4 – Схема структурная СКС, здания Лицея

Рисунок 2.5 – Схема структурная СКС, здания Интерната

Рисунок 2.6 – План расположения оборудования и кабельные трассы, здание Лицея, 1 этаж, 1 корпус

Рисунок 2.7 – План расположения оборудования и кабельные трассы, здание Лицея, 2 этаж, 1 корпус

Рисунок 2.8 – План расположения оборудования и кабельные трассы, здание Лицея, 3 этаж, 1 корпус

Рисунок 2.9 – План расположения оборудования и кабельные трассы, здание Лицея, 1 этаж, 2 корпус

Рисунок 2.10 – План расположения оборудования и кабельные трассы, здание Лицея, 2 этаж, 2 корпус

Рисунок 2.11 – План расположения оборудования и кабельные трассы, здание Лицея, 3 этаж, 2 корпус

Рисунок 2.12 – План расположения оборудования и кабельные трассы, здание Интернат, 1 этаж

Рисунок 2.13 – Схема установки оборудования, здание Лицей

Рисунок 2.14 – Схема установки оборудования, здание Интернат

Таблица 2.1 Матрица доступа

| Отделы | Интернет | Сервер резервного копирование | Социальные сети | Онлайн кинотеатры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серверная | +/+/- | +/+/- | -/-/- | -/-/- |
| Директорская | +/+/- | -/-/- | +/+/- | +/+/- |
| Приёмная | +/+/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- |
| Администрация | +/+/- | -/-/- | +/+/- | +/+/- |

Продолжение таблицы 2.1

| Отделы | Интернет | Сервер резервного копирование | Социальные сети | Онлайн кинотеатры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинский блок | +/+/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- |
| Охрана | +/+/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- |
| Бухгалтерия | +/+/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- |
| Библиотека | +/+/- | -/-/- | +/+/- | +/+/- |
| ИТ | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ |
| Учительская | +/+/- | -/-/- | +/+/- | +/+/- |
| Учителя | +/+/- | -/-/- | +/+/- | +/+/- |
| Ученики | +/+/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- |
| Компьютерный класс | +/+/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- |

Таблица 2.2 VLAN и IP-адресов

| Отделы | VLAN | IP-адреса |
| --- | --- | --- |
| Серверная | 2 | 192.168.2.0/24 |
| Учителя | 3 | 192.168.3.0/24 |
| Ученики | 4 | 192.168.4.0/24 |
| Администрация | 5 | 192.168.5.0/24 |
| Бухгалтерия | 6 | 192.168.9.0/24 |
| Библиотека | 7 | 192.168.7.0/24 |
| ИТ | 8 | 192.168.8.0/24 |
| Учительская | 9 | 192.168.9.0/24 |
| Директорская | 10 | 192.168.10.0/24 |
| Приёмная | 11 | 192.168.11.0/24 |

Продолжение таблицы 2.2

| Отделы | VLAN | IP-адреса |
| --- | --- | --- |
| Компьютерный класс | 12 | 192.168.12.0/24 |
| Медицинский блок | 13 | 192.168.13.0/24 |
| Охрана | 14 | 192.168.14.0/24 |

Таблица 2.3 – Ресурсы проекта

| Ресурсы | Кол-во | Стоимость за шт. |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор, MIKROTIK CCR1009-7G-1C-1S+ | 2 | 37 000 руб. |
| Коммутатор, MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM | 9 | 30 000 руб. |
| ИБП, APC Smart-UPS SMT1500RMI2U | 2 | 72 000 руб. |
| Кондиционер, WHIRLPOOL WHI49LB | 2 | 37 000 руб. |
| Серверный шкаф, МиК ШТП-Р-6617-С | 2 | 15 000 руб. |
| Телекоммуникационный шкаф, ITK LWR3-06U64-MF | 6 | 6 000 руб. |
| Сетевой фильтр, ITK PH12-8D3 | 2 | 1 600 руб. |
| Патч панель, ITK PP24-1UC5EU-K05-G | 9 | 2 000 руб. |
| Розетка, Onekey Florence RJ45 | 86 | 370 руб. |
| Провода, Lanmaster LAN-6AFTP-BL | 2 | 22 000 руб. |
| Провода, BURO BU-CCA-040 UTP | 2 | 3 500 руб. |
| Интернет, Таттелеком | 1 | 11 000 руб./мес. |
| Старший системный администратор | 1 | 1482 руб./д, 40000 руб. |
| Младший системный администратор | 2 | 953 руб./д, 50000 руб. |
| Итого: |  | 883 000 руб. |

Таблица 2.4 – Характеристики проекта

| № работы | Название работы | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начало реализации проекта | 0 |
| 2 | Сбор сведений о организации и отделах | 1 |
| 3 | Определения кол-во оборудования и материалов | 1 |
| 4 | Составления топологии сети организации | 1 |
| 5 | Составления структурирования кабельной системы | 1 |
| 6 | Составления плана размещения оборудование | 1 |
| 7 | Выбор оборудования, материалов и инструментов | 1 |
| 8 | Покупка оборудования, материалов и инструментов и заключения контрактов с поставщиками и провайдером интернета | 2 |
| 9 | Размещения оборудования по отделам | 3 |
| 10 | Постройка структуры кабельной сети по топологии сети | 5 |
| 11 | Подключения всей оборудования в сеть | 3 |
| 12 | Настройка оборудование | 4 |
| 13 | Тестирования оборудования и сети | 4 |
| 14 | Завершения проекта | 0 |

# Приложение В

#Объединения портов.

/interface bridge

add name=bridge_main vlan-filtering=yes

#Создание Vlan.

/interface vlan

add interface=bridge_main name=vlan_admin vlan-id=5

add interface=bridge_main name=vlan_buh vlan-id=6

add interface=bridge_main name=vlan_computer_class vlan-id=12

add interface=bridge_main name=vlan_director vlan-id=10

add interface=bridge_main name=vlan_it vlan-id=8

add interface=bridge_main name=vlan_library vlan-id=7

add interface=bridge_main name=vlan_medical vlan-id=13

add interface=bridge_main name=vlan_reception vlan-id=11

add interface=bridge_main name=vlan_security vlan-id=14

add interface=bridge_main name=vlan_student vlan-id=4

add interface=bridge_main name=vlan_teacher vlan-id=3

add interface=bridge_main name=vlan_teacher_room vlan-id=9

#Настройки Wi-Fi, она по умолчанию создаётся.

/interface wireless security-profiles

set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik

#Диапазоны IP-адресов.

/ip pool

add name=dhcp_pool_student ranges=192.168.4.2-192.168.4.254

add name=dhcp_pool_teacher ranges=192.168.3.2-192.168.3.254

add name=dhcp_pool_admin ranges=192.168.5.2-192.168.5.254

add name=dhcp_pool_buh ranges=192.168.6.2-192.168.6.254

add name=dhcp_pool_library ranges=192.168.7.2-192.168.7.254

add name=dhcp_pool_it ranges=192.168.8.2-192.168.8.254

add name=dhcp_pool_teacher_room ranges=192.168.9.2-192.168.9.254

add name=dhcp_pool_director ranges=192.168.10.2-192.168.10.254

add name=dhcp_pool_reception ranges=192.168.11.2-192.168.11.254

add name=dhcp_pool_computer_class ranges=192.168.12.2-192.168.12.254

add name=dhcp_pool_medical ranges=192.168.13.2-192.168.13.254

add name=dhcp_pool_security ranges=192.168.14.2-192.168.14.254

#DHCP-сервера.

/ip dhcp-server

add address-pool=dhcp_pool_student disabled=no interface=vlan_student name=\

dhcp_student

add address-pool=dhcp_pool_teacher disabled=no interface=vlan_teacher name=\

dhcp_teacher

add address-pool=dhcp_pool_admin disabled=no interface=vlan_admin name=\

dhcp_admin

add address-pool=dhcp_pool_buh disabled=no interface=vlan_buh name=dhcp_buh

add address-pool=dhcp_pool_library disabled=no interface=vlan_library name=\

dhcp_library

add address-pool=dhcp_pool_it disabled=no interface=vlan_it name=dhcp_it

add address-pool=dhcp_pool_teacher_room disabled=no interface=\

vlan_teacher_room name=dhcp_teacher_room

add address-pool=dhcp_pool_director disabled=no interface=vlan_director name=\

dhcp_director

add address-pool=dhcp_pool_reception disabled=no interface=vlan_reception \

name=dhcp_reception

add address-pool=dhcp_pool_computer_class disabled=no interface=\

vlan_computer_class name=dhcp_computer_class

add address-pool=dhcp_pool_medical disabled=no interface=vlan_medical name=\

dhcp_medical

add address-pool=dhcp_pool_security disabled=no interface=vlan_security name=\

dhcp_security

#Объединения портов.

/interface bridge port

add bridge=bridge_main interface=ether2

add bridge=bridge_main interface=ether3

add bridge=bridge_main interface=ether4

#Присваивание Vlan к портам.

/interface bridge vlan

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=3

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=4

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=5

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=6

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=7

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=8

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=9

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=10

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=11

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=12

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=13

add bridge=bridge_main tagged=bridge_main,ether2 vlan-ids=14

#IP-адреса.

/ip address

add address=192.168.2.2/24 comment="Router IP address" interface=bridge_main \

network=192.168.2.0

add address=192.168.4.1/24 interface=vlan_student network=192.168.4.0

add address=192.168.3.1/24 interface=vlan_teacher network=192.168.3.0

add address=192.168.5.1/24 interface=vlan_admin network=192.168.5.0

add address=192.168.6.1/24 interface=vlan_buh network=192.168.6.0

add address=192.168.7.1/24 interface=vlan_library network=192.168.7.0

add address=192.168.8.1/24 interface=vlan_it network=192.168.8.0

add address=192.168.9.1/24 interface=vlan_teacher_room network=192.168.9.0

add address=192.168.10.1/24 interface=vlan_director network=192.168.10.0

add address=192.168.11.1/24 interface=vlan_reception network=192.168.11.0

add address=192.168.12.1/24 interface=vlan_computer_class network=\

192.168.12.0

add address=192.168.13.1/24 interface=vlan_medical network=192.168.13.0

add address=192.168.14.1/24 interface=vlan_security network=192.168.14.0

#DHCP-клиент, для подключения к интернету.

/ip dhcp-client

add disabled=no interface=ether1

#Настройка DHCP-серверов для входа в интернет.

/ip dhcp-server network

add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.2

add address=192.168.3.0/24 gateway=192.168.3.1

add address=192.168.4.0/24 gateway=192.168.4.1

add address=192.168.5.0/24 gateway=192.168.5.1

add address=192.168.6.0/24 gateway=192.168.6.1

add address=192.168.7.0/24 gateway=192.168.7.1

add address=192.168.8.0/24 gateway=192.168.8.1

add address=192.168.9.0/24 gateway=192.168.9.1

add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1

add address=192.168.11.0/24 gateway=192.168.11.1

add address=192.168.12.0/24 gateway=192.168.12.1

add address=192.168.13.0/24 gateway=192.168.13.1

add address=192.168.14.0/24 gateway=192.168.14.1

#Настройка DNS.

/ip dns

set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.1

#Настройка блокировки сайтов.

/ip firewall address-list

add address=youtube.com list=Youtube

add address=vk.com list=VK

/ip firewall filter

add action=drop chain=forward dst-address-list=VK in-interface=vlan_student

add action=drop chain=forward dst-address-list=Youtube in-interface=\

vlan_student

add action=drop chain=forward dst-address-list=VK in-interface=\

vlan_computer_class

add action=drop chain=forward dst-address-list=Youtube in-interface=\

vlan_computer_class

add action=drop chain=forward dst-address-list=VK in-interface=all-vlan

/ip firewall nat

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.2.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.3.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.4.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.5.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.6.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.7.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.8.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.9.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.10.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.11.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.12.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.13.0/24

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=\

192.168.14.0/24

#Изоляция VLAN.

/ip route rule

add action=unreachable dst-address=192.168.4.0/24 src-address=192.168.3.0/24

add action=unreachable dst-address=192.168.3.0/24 src-address=192.168.4.0/24

#Отключения неиспользованных портов.

/ip service

set telnet disabled=yes

set ftp disabled=yes

set www disabled=yes

set api disabled=yes

set api-ssl disabled=yes

#Имя сетевого устройство.

/system identity

set name=Router_li2

# Приложение Г

#Объединения портов.

/interface bridge

add name=bridge_all vlan-filtering=yes

#Создание Vlan.

/interface vlan

add interface=bridge_all name=vlan_admin vlan-id=5

add interface=bridge_all name=vlan_buh vlan-id=6

add interface=bridge_all name=vlan_computer_class vlan-id=12

add interface=bridge_all name=vlan_director vlan-id=10

add interface=bridge_all name=vlan_it vlan-id=8

add interface=bridge_all name=vlan_library vlan-id=7

add interface=bridge_all name=vlan_medical vlan-id=13

add interface=bridge_all name=vlan_reception vlan-id=11

add interface=bridge_all name=vlan_security vlan-id=14

add interface=bridge_all name=vlan_student vlan-id=4

add interface=bridge_all name=vlan_teacher vlan-id=3

add interface=bridge_all name=vlan_teacher_room vlan-id=9

#Настройки Wi-Fi, она по умолчанию создаётся.

/interface wireless security-profiles

set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik

#Объединение Vlan к портам.

/interface bridge port

add bridge=bridge_all interface=ether1

add bridge=bridge_all interface=ether2

add bridge=bridge_all interface=ether3

add bridge=bridge_all interface=ether4

add bridge=bridge_all interface=ether5

add bridge=bridge_all interface=ether6

add bridge=bridge_all interface=ether7

add bridge=bridge_all interface=ether8

add bridge=bridge_all interface=ether9

add bridge=bridge_all interface=ether10

add bridge=bridge_all interface=ether11

add bridge=bridge_all interface=ether12

add bridge=bridge_all interface=ether13

add bridge=bridge_all interface=ether14

add bridge=bridge_all interface=ether15

add bridge=bridge_all interface=ether16

add bridge=bridge_all interface=ether17

add bridge=bridge_all interface=ether18

add bridge=bridge_all interface=ether19

add bridge=bridge_all interface=ether20

add bridge=bridge_all interface=ether21

add bridge=bridge_all interface=ether22

add bridge=bridge_all interface=ether23 pvid=8

add bridge=bridge_all interface=ether24

#Присваивание Vlan к портам.

/interface bridge vlan

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=3

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=4

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=5

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=6

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=7

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=8

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=9

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=10

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=11

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=12

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=13

add bridge=bridge_all tagged="bridge_all,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,et\

her6,ether7,ether8,ether9,ether10" vlan-ids=14

#IP-адрес устройства

/ip address

add address=192.168.2.3/24 comment="Switch IP address" interface=bridge_all \

network=192.168.2.0

#Статический маршрут к маршрутизатору.

/ip route

add distance=1 gateway=192.168.2.2

#Отключения неиспользованных портов.

/ip service

set telnet disabled=yes

set ftp disabled=yes

set www disabled=yes

set api disabled=yes

set api-ssl disabled=yes

#Имя сетевого устройство.

/system identity

set name=Switch_li2_main

# Приложение Д

#Объединения портов.

/interface bridge

add name=bridge_all vlan-filtering=yes

#Создание Vlan.

/interface vlan

add interface=bridge_all name=vlan_admin vlan-id=5

add interface=bridge_all name=vlan_buh vlan-id=6

add interface=bridge_all name=vlan_computer_class vlan-id=12

add interface=bridge_all name=vlan_director vlan-id=10

add interface=bridge_all name=vlan_it vlan-id=8

add interface=bridge_all name=vlan_library vlan-id=7

add interface=bridge_all name=vlan_medical vlan-id=13

add interface=bridge_all name=vlan_reception vlan-id=11

add interface=bridge_all name=vlan_security vlan-id=14

add interface=bridge_all name=vlan_student vlan-id=4

add interface=bridge_all name=vlan_teacher vlan-id=3

add interface=bridge_all name=vlan_teacher_room vlan-id=9

#Настройки Wi-Fi, она по умолчанию создаётся.

/interface wireless security-profiles

set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik

#Присваивание Vlan к портам.

/interface bridge port

add bridge=bridge_all interface=ether2 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether3 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether4 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether5 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether6 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether7 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether8 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether9 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether10 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether11 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether12 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether13 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether14 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether15 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether16 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether17 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether18 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether19 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether20 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether21 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether22 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether23 pvid=12

add bridge=bridge_all interface=ether24

add bridge=bridge_all interface=ether1

#Объединение Vlan к портам.

/interface bridge vlan

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=3

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=4

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=5

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=6

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=7

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=8

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=9

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=10

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=11

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=12

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=13

add bridge=bridge_all tagged=bridge_all,ether1 vlan-ids=14

#IP-адрес устройства

/ip address

add address=192.168.2.4/24 comment="Switch IP address" interface=bridge_all \

network=192.168.2.0

#Статический маршрут к маршрутизатору.

/ip route

add distance=1 gateway=192.168.2.2

#Отключения неиспользованных портов.

/ip service

set telnet disabled=yes

set ftp disabled=yes

set www disabled=yes

set api disabled=yes

set api-ssl disabled=yes

#Имя сетевого устройство.

/system identity

set name=Switch_li2_2